Webalapú gyártósor-felügyeleti rendszer ESP32-vel

1. Bevezetés

1.1 A téma bemutatása

Az ipari automatizálás és a digitalizáció fejlődésével egyre nagyobb szerepet kapnak azok a rendszerek, amelyek lehetővé teszik a gyártási folyamatok folyamatos felügyeletét, a működési adatok gyűjtését és a berendezések állapotának nyomon követését. A modern gyártási környezetekben a megfelelő információk időben történő elérése hozzájárulhat a termelés hatékonyságának növeléséhez, a hibák gyorsabb felismeréséhez és az üzemeltetési folyamatok átláthatóbbá tételéhez.

A szakdolgozat témája egy ESP32 mikrokontrollerre épülő, webalapú gyártósor-felügyeleti rendszer prototípusának megtervezése és megvalósítása. A fejlesztés középpontjában egy olyan rendszer kialakítása áll, amely képes egy gyártósor alapvető működésének szimulálására, az egyes működési állapotok kezelésére, valamint a termelési adatok nyilvántartásának előkészítésére. A projekt a beágyazott rendszerek programozását, a vezeték nélküli kommunikációt, az adatkezelést és a webes technológiákat kapcsolja össze.

A megvalósítás első lépéseként egy ESP32-S3-DEV-N16R8 fejlesztőpanelre épülő hardveres prototípus készül. A rendszer nyomógombok segítségével teszi lehetővé a szimulált gyártósor indítását, leállítását, alaphelyzetbe állítását és vészleállítását. A különböző működési állapotokat LED-ek jelzik, miközben a vezérlőprogram a termelési folyamatot és a legyártott darabok számának változását is szimulálja. A kezdeti változat célja az alapvető vezérlési funkciók kialakítása és ellenőrzése.

A rendszer Wi-Fi-kapcsolaton keresztülkommunikál a háttérrendszerrel, az adatátvitelhez pedig az MQTT-protokollt alkalmazza. Ez lehetővé teszi a gyártósor működési állapotával és a termelési folyamattal kapcsolatos adatok továbbítását. A háttérrendszer feldolgozza és adatbázisban tárolja a beérkező információkat, amelyek egy webes felületen keresztül áttekinthető formában jelennek meg. A webes felület segítségével a felhasználó nyomon követheti a gyártósor aktuális állapotát és a termelés alakulását.

A fejlesztés során fontos szempont a moduláris felépítés, az egyes rendszerkomponensek elkülönítése és a későbbi bővíthetőség. A prototípus így nemcsak a mikrokontrolleres vezérlés alapjainak bemutatására alkalmas, hanem kiindulási alapot biztosíthat egy összetettebb, adatkommunikációval és webes megjelenítéssel rendelkező felügyeleti rendszer kialakításához is.

1.2. A projekt célja

A projekt elsődleges célja egy olyan webalapú gyártósor-felügyeleti rendszer megvalósítása, amely egy ESP32-S3 mikrokontroller segítségével szimulálja egy ipari gyártósor működését, és lehetővé teszi a folyamat állapotának távoli nyomon követését. A fejlesztés során fontos szempont egy olyan rendszer kialakítása, amely szemlélteti az ipari automatizálás, a dolgok internete (IoT – Internet of Things) és a webes alkalmazások összekapcsolásának lehetőségeit.

A rendszer alapját az ESP32-S3 fejlesztőpanelre épülő vezérlőprogram alkotja. Az ESP32 egy beépített Wi-Fi-képességekkel rendelkező mikrokontrollercsalád, amely alkalmas különböző elektronikai eszközök vezérlésére és hálózati kommunikációra. A vezérlőprogram kezeli a gyártósor különböző működési állapotait, a kezelőgombok jelzéseit és a LED-es állapotjelzést. A prototípus a termelési folyamatot is szimulálja, amelynek során, nyomon követhető a legyártott darabok száma. A megvalósítás célja az alapvető vezérlési funkciók kialakítása és működésük ellenőrzése.

A projekt további fontos célja a mikrokontroller és a háttérrendszer közötti adatkommunikáció megvalósítása Wi-Fi-kapcsolaton és MQTT-protokollon keresztül. Az MQTT (Message Queuing Telemetry Transport) egy könnyű, üzenetközvetítésen alapuló kommunikációs protokoll, amelyet gyakran használnak az IoT-rendszerekben az eszközök közötti adatcserére. A rendszer a működés során keletkező adatokat továbbítja a háttérrendszernek, ahol azok feldolgozhatók és adatbázisban tárolhatók. Az adatok egy webes felületen jelennek meg, amely áttekinthető módon biztosít információt a gyártósor állapotáról és a termelés alakulásáról.

A Az OEE (Overall Equipment Effectiveness) mutató a gyártóberendezések hatékonyságának értékelésére szolgál, és három összetevőből áll. Az első a rendelkezésre állás, amely azt fejezi ki, hogy a berendezés a tervezett termelési idő mekkora részében működött ténylegesen, figyelembe véve a leállásokból eredő időveszteségeket. A második a teljesítmény, amely a tényleges termelési sebességet viszonyítja az elérhető vagy névleges sebességhez, így megmutatja az esetleges lassulásokból és rövid megállásokból eredő veszteségeket. A harmadik a minőség, amely a megfelelő minőségű termékek arányát határozza meg az összes legyártott termékhez képest, figyelembe véve a selejtes darabokat is. A három tényező szorzata adja az OEE értékét, amely százalékos formában fejezi ki a berendezés hatékony termelését.

A projekt összességében egy olyan prototípus létrehozására irányul, amely bemutatja, hogyan kapcsolható össze egy mikrokontrolleres vezérlőrendszer, a hálózati adatkommunikáció, az adatkezelés és a webes megjelenítés egy egységes felügyeleti megoldásban.

1.3. A projekt lépései

A projekt célja egy olyan webalapú gyártósor-felügyeleti rendszer kialakítása, amely egyesíti a mikrokontrolleres vezérlést, az adatkommunikációt, az adatbázis-kezelést és a webes megjelenítést. A fejlesztés során az egyes komponensek egymásra épülve kerülnek megvalósításra.

1. Hardveres prototípus kialakítása

Az ESP32-S3-DEV-N16R8 fejlesztőpanel, a LED-ek, az ellenállások és a nyomógombok összekapcsolása, valamint a megfelelő GPIO-kiosztás kialakítása.

2. Mikrokontroller programozása

A vezérlőprogram elkészítése Arduino IDE fejlesztőkörnyezetben, C++ nyelven. A program kezeli a gyártósor indítását, leállítását, visszaállítását és vészleállítását, a LED-es állapotjelzést, valamint a termelési folyamat szimulációját.

3. MQTT-kommunikáció kialakítása

A Wi-Fi-kapcsolat létrehozása és az MQTT protokoll bevezetése. A Mosquitto MQTT-broker közvetíti az ESP32 és a háttérrendszer közötti üzeneteket, lehetővé téve a gyártósor állapotára és a termelésre vonatkozó adatok továbbítását.

4. Háttérrendszer fejlesztése

A Node.js használatával megvalósított háttérprogram fogadja és feldolgozza az MQTT-n keresztülérkező adatokat, valamint biztosítja az adatbázissal és a webes felülettel való kapcsolattartást.

5. Adatbázis kialakítása

A Supabase szolgáltatás segítségével létrehozott PostgreSQL-adatbázis tárolja a gyártósor állapotára, a termelési darabszámra és a működés során keletkező eseményekre vonatkozó információkat.

6. Webes felügyeleti felület elkészítése

A HTML, CSS és JavaScript segítségével kialakított webes felület áttekinthetően jeleníti meg a gyártósor aktuális állapotát és a termelési adatokat. A felület grafikonokkal és statisztikákkal is bővíthető.

7. Rendszerintegráció és tesztelés

Az elkészült komponensek összekapcsolása és a teljes rendszer működésének ellenőrzése. A tesztelés kiterjed az adatkommunikációra, az adatok adatbázisba történő mentésére és a webes felületen való megjelenítésére.

A fejlesztés során az egyes komponensek fokozatosan készülnek el, és minden fontos funkció külön ellenőrzésen esik át. A projekt jelenlegi állapotában a hardveres prototípus és az alapvető vezérlőprogram már elkészült. A kommunikációs, adatbázis-kezelési és webes funkciók megvalósítása a további fejlesztés részét képezi.

2. Az ESP32 mikrokontroller bemutatása

2.1. Az ESP32 általános ismertetése

Az ESP32 egy olyan mikrokontrollercsalád, amelyet az Espressif Systems fejlesztett ki beágyazott rendszerek és hálózati kommunikációra képes elektronikai eszközök megvalósításához. A család különböző tagjai eltérő feldolgozási teljesítménnyel, memóriakapacitással és perifériakészlettel rendelkeznek, így számos felhasználási területen alkalmazhatók. Ilyen terület többek között az otthonautomatizálás, az érzékelőhálózatok, az ipari adatgyűjtés, valamint a dolgok internete (IoT – Internet of Things).

Az ESP32 egyik fontos tulajdonsága a vezeték nélküli kommunikáció támogatása. A különböző típusok beépített Wi-Fi- és Bluetooth-funkciókkal rendelkezhetnek, ami lehetővé teszi, hogy a mikrokontroller külső kommunikációs modulok nélkül kapcsolódjon más eszközökhöz vagy hálózatokhoz. Ez különösen előnyös olyan rendszerek esetében, amelyek működési adatokat továbbítanak egy központi alkalmazás vagy adatfeldolgozó egység felé.

A mikrokontroller digitális bemenetei és kimenetei, vagyis a GPIO-k (General-Purpose Input/Output) segítségével külső elektronikai alkatrészek csatlakoztathatók hozzá. Ezek a csatlakozók alkalmasak például nyomógombok állapotának beolvasására, LED-ek vezérlésére, valamint különböző digitális jelek kezelésére. A rendelkezésre álló perifériák típustól függően további lehetőségeket is biztosítanak, például analóg jelek mérését, időzítők használatát és soros kommunikációt.

Az ESP32 programozása több fejlesztőkörnyezetben is megvalósítható. Az egyik ilyen lehetőség az Arduino IDE, amely egyszerűen használható környezetet biztosít a mikrokontroller programjainak elkészítéséhez, feltöltéséhez és teszteléséhez. A programozás során a C++ nyelv és az Arduino keretrendszer függvényei használhatók a bemenetek, kimenetek, időzítések és kommunikációs feladatok kezelésére.

A projektben az ESP32 mikrokontroller biztosítja a szimulált gyártósor vezérlését és a későbbi hálózati kommunikáció alapját. A digitális bemenetek segítségével feldolgozhatók a kezelőgombok jelzései, a kimenetekkel vezérelhetők az állapotjelző LED-ek, a beépített Wi-Fi pedig lehetőséget biztosít a működés során keletkező adatok továbbítására. Ezek a tulajdonságok alkalmassá teszik az eszközt a gyártósor-felügyeleti rendszer prototípusának megvalósítására.

(kép1)

2.2. Az ESP32-S3-DEV-N16R8 fejlesztőpanel bemutatása

A projekt központi hardvereleme az ESP32-S3-DEV-N16R8 fejlesztőpanel, amely az Espressif Systems által fejlesztett ESP32-S3 mikrovezérlőre épül. A panel beágyazott rendszerek fejlesztésére szolgál, és megfelelő alapot biztosít olyan alkalmazások megvalósításához, amelyek elektronikai elemek vezérlését és vezeték nélküli adatkommunikációt igényelnek.

Az ESP32-S3 mikrovezérlő kétmagos, 32 bites Xtensa LX7 processzort tartalmaz, amely legfeljebb 240 MHz-es órajelen működhet. A beépített Wi-Fi és Bluetooth Low Energy (BLE) támogatás lehetővé teszi a vezeték nélküli kapcsolódást más eszközökhöz és hálózatokhoz. Ezek a képességek különösen hasznosak az IoT (Internet of Things), vagyis a dolgok internete területén, ahol az eszközök hálózaton keresztül adatokat továbbítanak és fogadnak.

A fejlesztőpanel típusjelölésében az N16 a 16 MB méretű flashmemóriára, az R8 pedig a 8 MB méretű PSRAM-ra utal. A flashmemória a programkód és a tartósan megőrzendő adatok tárolására szolgál, míg a PSRAM a működés közbeni adatfeldolgozást segítő kiegészítő memóriát biztosít. A rendelkezésre álló memória megfelelő alapot jelent a vezérlőprogram, a hálózati kommunikáció és a későbbi funkciók megvalósításához.

A panel GPIO (General-Purpose Input/Output) csatlakozói lehetővé teszik külső elektronikai alkatrészek csatlakoztatását. A projektben ezek segítségével történik a kezelőgombok állapotának beolvasása és a LED-ek vezérlése. A fejlesztőpanel USB-C csatlakozón keresztül kapcsolható számítógéphez, amelyen keresztül biztosítható a tápellátás, a program feltöltése és a soros kommunikáció a fejlesztés, illetve a hibakeresés során.

A fejlesztéshez az Arduino IDE környezetet és a C++ programozási nyelvet használjuk. Ezek segítségével kialakítható a gyártósor működését vezérlő program, kezelhetők a digitális bemenetek és kimenetek, valamint megvalósíthatók az időzített feladatok. A projekt további fejlesztése során a panel Wi-Fi-képessége teszi lehetővé a gyártósor adatainak hálózati továbbítását, amelyhez az MQTT (Message Queuing Telemetry Transport) kommunikációs protokollt alkalmazzuk.

Az ESP32-S3-DEV-N16R8 fejlesztőpanel kiválasztását a megfelelő számítási teljesítmény, a rendelkezésre álló memória, a digitális csatlakozók és a beépített vezeték nélküli kommunikáció indokolja. Ezek a tulajdonságok alkalmassá teszik a panelt a gyártósor-felügyeleti rendszer prototípusának kialakítására, valamint a későbbi kommunikációs és adatkezelési funkciók megvalósítására.

## 2.3. A mikrokontroller főbb műszaki jellemzői

## Az ESP32-S3-DEV-N16R8 fejlesztőpanel műszaki jellemzői meghatározzák, hogy milyen vezérlési és kommunikációs feladatok valósíthatók meg a segítségével. A projekt szempontjából különösen fontos a processzor teljesítménye, a rendelkezésre álló memória, a digitális bemenetek és kimenetek használhatósága, valamint a vezeték nélküli kommunikáció támogatása.A fejlesztőpanel főbb műszaki jellemzőit az alábbi táblázat foglalja össze.

| Jellemző | Leírás |
| --- | --- |
| Mikrovezérlő | ESP32-S3 |
| Processzor | Kétmagos, 32 bites Xtensa LX7 |
| Maximális órajel | 240 MHz |
| Flashmemória | 16 MB |
| PSRAM | 8 MB |
| Wi-Fi | 2,4 GHz-es, IEEE 802.11 b/g/n |
| Bluetooth | Bluetooth Low Energy (BLE) 5 |
| Digitális csatlakozók | GPIO-k |
| Programozási környezet | Arduino IDE |
| Programozási nyelv | C++ |

A processzor számítási teljesítménye lehetővé teszi a gyártósor vezérléséhez szükséges logikai műveletek, az időzítések és a kommunikációs feladatok végrehajtását. A rendelkezésre álló memória elegendő erőforrást biztosít a vezérlőprogram futtatásához és a hálózati kommunikáció kezeléséhez.

A GPIO-csatlakozók a projekt hardveres vezérlésének alapját képezik. Segítségükkel a mikrokontroller digitális bemeneteken keresztül érzékeli a kezelőgombok állapotát, digitális kimeneteken keresztül pedig vezérli az állapotjelző LED-eket. A megvalósítás során a bemenetek és kimenetek konkrét GPIO-kiosztás alapján kerülnek konfigurálásra.

A beépített Wi-Fi lehetőséget biztosít a mikrokontroller hálózathoz történő csatlakoztatására. Ennek segítségével a gyártósor működési adatai továbbíthatók a háttérrendszer felé. Az adatátvitelhez tervezetten az MQTT-protokollt alkalmazzuk, amely alkalmas kis méretű üzenetek hatékony továbbítására hálózatra kapcsolódó eszközök között.

A Bluetooth Low Energy támogatás nem alapvető része a jelenlegi projektnek, de a későbbiekben további vezeték nélküli kommunikációs lehetőségeket biztosíthat. A fejlesztés során elsősorban a Wi-Fi-kapcsolat és az MQTT-alapú adatátvitel kerül előtérbe, mivel ezek illeszkednek a webalapú felügyeleti rendszer tervezett felépítéséhez.

2.4. A Wi-Fi-kommunikáció szerepe a projektben

A projektben a Wi-Fi-kapcsolat feladata, hogy vezeték nélküli adatátvitelt biztosítson az ESP32-S3 mikrokontroller és a háttérrendszer között. Ennek köszönhetően a gyártósor működési adatai kábelezés nélkül továbbíthatók a hálózaton keresztül.

A kommunikáció során az MQTT (Message Queuing Telemetry Transport) protokoll biztosítja az üzenetek továbbítását. Az ESP32-S3 elküldi a működési állapotára és a termelésre vonatkozó adatokat a Mosquitto MQTT-brokernek, amely közvetíti az üzeneteket a Node.js-alapú háttérprogram felé. A háttérprogram ezután feldolgozhatja és továbbíthatja az adatokat a Supabase-adatbázisba.

A Wi-Fi és az MQTT együttes alkalmazása lehetővé teszi, hogy a gyártósor adatai a webes felügyeleti felületen is elérhetők legyenek. Ez biztosítja a rendszer különböző komponensei közötti kapcsolat alapját, és megteremti a távoli adatmegjelenítés lehetőségét.

3. A rendszer követelményei

3.1. Funkcionális követelmények

A funkcionális követelmények meghatározzák a gyártósor-felügyeleti rendszer által biztosított szolgáltatásokat és a működéséhez szükséges feladatokat. A rendszer a hardveres vezérlést, az adatkommunikációt, az adatok tárolását és a webes megjelenítést egységes megoldásban valósítja meg.

A gyártósor vezérlését az ESP32-S3 mikrokontroller végzi. A rendszer lehetővé teszi a szimulált gyártósor indítását, normál leállítását, alaphelyzetbe állítását és vészleállítását. Az egyes működési állapotokat különböző színű LED-ek jelzik, így a gyártósor aktuális állapota közvetlenül, vizuálisan is ellenőrizhető. A vezérlőprogram a termelési folyamatot szimulálja, és nyilvántartja a legyártott darabok számát.

A mikrokontroller és a háttérrendszer közötti adatátvitel Wi-Fi-kapcsolaton keresztül, MQTT-protokoll alkalmazásával történik. A Mosquitto MQTT-broker közvetíti az üzeneteket, míg a Node.js-alapú háttérprogram fogadja és feldolgozza a gyártósor működésével kapcsolatos információkat. A feldolgozott adatok a Supabase által biztosított PostgreSQL-adatbázisba kerülnek, ahol strukturált formában tárolhatók és lekérdezhetők.

A webes felügyeleti felület HTML, CSS és JavaScript segítségével jeleníti meg a rendszer adatait. A felhasználó megtekintheti a gyártósor aktuális működési állapotát, a termelési darabszámot és a tárolt információkat. A felület grafikonokkal és statisztikákkal szemlélteti a termelés alakulását, valamint áttekinthető módon biztosítja a rendszer működésének nyomon követését.

A rendszer legfontosabb funkcionális követelményei a következők:

- A gyártósor indítása, normál leállítása, alaphelyzetbe állítása és vészleállítása.

- A működési állapotok vizuális jelzése LED-ek segítségével.

- A termelési folyamat szimulálása és a legyártott darabok számának nyilvántartása.

- A működési adatok továbbítása MQTT-protokollon keresztül.

- A beérkező üzenetek fogadása és feldolgozása a háttérrendszerben.

- A termelési adatok és a működési események tárolása a PostgreSQL-adatbázisban.

- A gyártósor állapotának és a termelési adatoknak a megjelenítése a webes felületen.

- A tárolt adatok lekérdezése és grafikonokon, illetve statisztikákon keresztüli megjelenítése.

A funkcionális követelmények biztosítják, hogy a rendszer a gyártósor szimulált működésétől kezdve az adatok továbbításán és tárolásán át egészen a webes megjelenítésig egységes folyamatként működjön.

3.2. Nem funkcionális követelmények

A nem funkcionális követelmények a gyártósor-felügyeleti rendszer működésének minőségét, megbízhatóságát, biztonságát és használhatóságát határozzák meg.

● Megbízhatóság: A rendszer megfelelően kezeli a gyártósor állapotváltozásait. Az adatkommunikáció során fellépő hibák kezelése hozzájárul a folyamatos működéshez.

● Teljesítmény: A gyártósor állapotára és a termelésre vonatkozó adatok továbbítása, feldolgozása és megjelenítése rövid időn belül történik.

● Biztonság: A hálózati kommunikáció és az adatbázis-hozzáférés megfelelő védelmi intézkedésekkel működik. A hozzáférési jogosultságok szabályozzák az adatok elérhetőségét.

● Kezelhetőség: A webes felügyeleti felület áttekinthetően jeleníti meg a gyártósor állapotát és a termelési adatokat. Az egyértelmű vizuális jelzések megkönnyítik a rendszer használatát.

● Bővíthetőség: A rendszer moduláris felépítése lehetővé teszi az egyes komponensek önálló módosítását és új funkciók hozzáadását.

● Karbantarthatóság: A programkód strukturált felépítése és az egyértelmű elnevezések elősegítik a kód áttekinthetőségét. A Git és a GitHub támogatja a módosítások nyomon követését és a korábbi verziók visszakeresését.

● Kompatibilitás: Az ESP32-S3 mikrokontroller, a Mosquitto MQTT-broker, a Node.js-alapú háttérrendszer, a Supabase PostgreSQL-adatbázisa és a webes felület összehangolt működése biztosítja az adatok továbbítását és megjelenítését.

A nem funkcionális követelmények célja, hogy a rendszer a meghatározott feladatokat átlátható, biztonságos, karbantartható és bővíthető módon lássa el.

3.3. A rendszerrel szemben támasztott elvárások

A gyártósor-felügyeleti rendszer kialakításának célja egy olyan megoldás létrehozása, amely lehetővé teszi a szimulált gyártási folyamat egyszerű vezérlését, a működési adatok továbbítását és azok webes felületen történő megjelenítését. A rendszerrel szemben alapvető elvárás az egyszerű kezelhetőség, amelyet az egyértelmű vezérlőgombok és a különböző működési állapotokat jelző LED-ek biztosítanak. A webes felület segítségével a felhasználó nyomon követheti a gyártósor aktuális állapotát és a termelési darabszám alakulását.

Fontos szempont a keletkező adatok megfelelő kezelése és tárolása is. A rendszer a gyártási folyamat során összegyűjtött információkat strukturált formában tárolja a PostgreSQL-adatbázisban, így azok később visszakereshetők és elemezhetők. Az ESP32-S3 mikrokontroller és a háttérrendszer közötti kommunikáció Wi-Fi-kapcsolaton és MQTT-protokollon keresztül történik. A Node.js-alapú háttérprogram fogadja és feldolgozza az érkező üzeneteket, majd gondoskodik az adatok adatbázisba továbbításáról.

A webes felügyeleti felület kialakításánál az áttekinthetőség és az információk könnyű értelmezhetősége kap kiemelt szerepet. A rendszer a gyártósor állapotát és a termelési adatokat jól értelmezhető formában jeleníti meg, szükség esetén grafikonokkal és statisztikákkal kiegészítve. A rendszer további fontos elvárása a moduláris felépítés, amely lehetővé teszi az egyes komponensek önálló fejlesztését és későbbi bővítését.

A megvalósítás során a költséghatékonyság és a karbantarthatóság szintén lényeges szempont. A projekt széles körben használt fejlesztőeszközökre és technológiákra épül, amelyek támogatják a rendszer gazdaságos kialakítását. A Git és a GitHub használata biztosítja a forráskód változásainak nyomon követését és a fejlesztési folyamat dokumentálását. Ezek az elvárások együttesen hozzájárulnak egy átlátható, kezelhető és továbbfejleszthető gyártósor-felügyeleti rendszer kialakításához.

4. MQTT-alapú kommunikáció

4.1. Az MQTT protokoll bemutatása

Az MQTT (Message Queuing Telemetry Transport) egy könnyűsúlyú, üzenetközvetítésen alapuló kommunikációs protokoll, amelyet elsősorban olyan rendszerekben alkalmaznak, ahol kis mennyiségű adat megbízható és hatékony továbbítására van szükség. A protokoll különösen alkalmas IoT-eszközök, mikrokontrollerek és háttérrendszerek közötti kommunikáció megvalósítására.

Az MQTT működése a publish/subscribe modellen alapul. Ennek során az adatokat előállító eszközök üzeneteket publikálnak, az adatokat fogadó alkalmazások pedig feliratkoznak az őket érdeklő témakörökre. Az üzenetek továbbítását egy központi közvetítő, úgynevezett broker végzi. Ennek köszönhetően az adatküldő és az adatfogadó komponenseknek nem szükséges közvetlenül ismerniük egymást.

A protokoll alkalmazása előnyös a gyártósor-felügyeleti rendszerben, mivel lehetővé teszi a mikrokontroller által mért és előállított adatok továbbítását a későbbiekben kialakított háttérprogram és webes felület felé.

4.2. Az MQTT broker szerepe

A rendszerben az MQTT-üzenetek közvetítését a Mosquitto broker biztosítja. A Mosquitto egy nyílt forráskódú MQTT-üzenetközvetítő, amely fogadja a kliensektől érkező üzeneteket, majd továbbítja azokat az adott témakörre feliratkozott klienseknek.

A fejlesztés során a Mosquitto Windows környezetben fut. A broker a 1883-as TCP-porton fogadja a kapcsolatokat. A kommunikáció teszteléséhez külön konfigurációs fájl készült, amely meghatározza a broker működésének alapvető beállításait.

A tesztelési környezetben az üzenetek továbbításának ellenőrzése a Mosquitto parancssori segédprogramjaival történik. A mosquitto_sub program segítségével a megadott témakörökre érkező üzenetek figyelhetők meg, míg a mosquitto_pub program tesztüzenetek küldését teszi lehetővé. Ezekkel az eszközökkel ellenőrizhető a broker működése és az üzenetek megfelelő továbbítása.

4.3. Az ESP32-S3 és az MQTT kapcsolata

Az ESP32-S3 mikrokontroller Wi-Fi-kapcsolaton keresztül csatlakozik a helyi hálózathoz, majd MQTT-protokoll segítségével kommunikál a Mosquitto brokerrel. A kapcsolat létrehozásához a program tartalmazza a Wi-Fi-hálózat eléréséhez szükséges beállításokat, valamint a broker IP-címét és portszámát.

Az MQTT-kommunikáció megvalósításához a program a PubSubClient programkönyvtárat használja. Ez lehetővé teszi az MQTT-kapcsolat kezelését, a brokerhez történő csatlakozást, valamint az üzenetek publikálását.

A mikrokontroller a gyártósor működési állapotáról és a termelés során előállított darabok számáról küld adatokat. A rendszer állapotát a program a STOPPED, RUNNING és EMERGENCY_STOP állapotokkal különbözteti meg. Ezek a leállított, működő, illetve vészleállítási állapotot jelölik.

A program az állapotváltozásokat eseményüzenetként továbbítja, emellett rendszeres állapotjelentéseket is publikál. A kommunikáció így lehetővé teszi, hogy a gyártósor állapota és a termelési darabszám a mikrokontrollertől független alkalmazásban is feldolgozható legyen.

4.4. MQTT témakörök és üzenetstruktúra

A rendszerben az üzenetek témakörök, azaz topicok alapján különülnek el. A témakörök segítségével a különböző típusú információk egymástól elkülönítve továbbíthatók.

A fejlesztés során az alábbi témakörök kerültek kialakításra:

● gyartosor/esp32/status – a gyártósor aktuális állapotát és a legyártott darabok számát tartalmazó állapotjelentések.

● gyartosor/esp32/event – a működés során bekövetkező fontosabb események, például az indítás, a leállítás és a vészleállítás jelzése.

Az állapotjelentések JSON-formátumú üzenetekként továbbíthatók. A JSON (JavaScript Object Notation) egy könnyen olvasható, strukturált adatformátum, amelyet a különböző programozási nyelvek és alkalmazások egyszerűen fel tudnak dolgozni.

Egy állapotjelentés például az alábbi adatokat tartalmazhatja:

● status – a gyártósor aktuális állapota.

● totalProduced – az addig előállított termékek száma.

● message_number – az üzenet sorszáma, amennyiben az adott tesztüzenet ezt a mezőt tartalmazza.

A JSON-formátumú üzenetek feldolgozásával a később kialakított Node.js háttérprogram képes lesz az adatok értelmezésére, adatbázisba továbbítására és a webes felületen történő megjelenítésük előkészítésére.

4.5. A kommunikáció tesztelése

Az MQTT-kommunikáció ellenőrzése több lépésben történik. Elsőként a Mosquitto broker elindítása és működésének ellenőrzése szükséges. Ezt követően a mikrokontroller Wi-Fi-kapcsolata, majd az MQTT-brokerhez történő csatlakozása vizsgálható.

A fejlesztés során sikeresen megvalósult az ESP32-S3 Wi-Fi-hálózathoz történő csatlakoztatása és az MQTT-üzenetek továbbítása a helyi hálózaton futó Mosquitto broker felé. A kapcsolat ellenőrzése során a parancssori feliratkozó programmal megfigyelhetők voltak a mikrokontroller által küldött tesztüzenetek.

A tesztelés igazolta, hogy az ESP32-S3 és a broker közötti alapvető kommunikáció működik. Ez megfelelő alapot biztosít a gyártósor állapotát és a termelési adatokat feldolgozó további szoftverkomponensek kialakításához.